Métodos Numéricos para la Resolución de Ecuaciones Diferenciales                   Curso 2003

Obligatorio 2 – Ecuaciones Diferenciales en Derivadas Parciales

Problema 1

Analizando relaciones de esfuerzo, deformacion y propiedades del material de un cilindro sujeto a calentamiento y enfriamiento, Sagar y Payne consideraron la ecuación

14K∂T∂t=∂2T∂r2+1r∂T∂r   ½ < r < 1, 0 < T

donde T = T(r,t) es la temperatura, r es la distancia radial desde el centro del cilindro, t es el tiempo y K es un coeficiente de difusividad.

a) Halle la relación entre ΔtyΔrsegún el criterio de Von Neumann para el método de Euler hacia adelante con discretizaciones de primer orden.

b) Utilizando 4 y 49 valores interiores, halle aproximaciones a T(r,10) para un cilindro de un material con constante de difusividad 0.1,  las condiciones iniciales y de borde :

T(1,t)= 100 + 40t       0≤t≤10T(1/2,t)= t                 0≤t≤10   T(r,0)= 200(r-0.5)    0.5≤r≤1

Estudie la validez del criterio de Von Neumann, modificando la relación entre ΔtyΔry analizando los resultados obtenidos.

c) Halle una aproximación explícita para Trrde mayor orden posible utilizando los valores de grilla indicados en la Figura 1.

Figura 1 : Molécula de cálculo de 5 puntos

Utilizando la aproximación de primer orden para la Tty diferencias centradas para Tr, halle condiciones para ΔtyΔr de forma de satisfacer el criterio de Von Neumann.

Resuelva el problema planteado en la parte b, utilizando la nueva discretización.

Problema 2

Considere la ecuación diferencial que gobierna la difusión de calor en una dimensión: −∂2u∂x2−u+x2=0, con condiciones de borde u(0)=0,u'(1)=1.

- Plantee la expresión del residuo en la aproximación utilizando elementos finitos.

- Halle los valores de los parámetros aplicando los métodos de residuos ponderados de Petrov-Galerkin, Galerkin y método de colocación.

- Repita el cálculo de la parte b, utilizando tres elementos para discretizar la barra.

- Compare los resultados obtenidos con la solución analítica del problema.

Sagar V. y Payne D, Incremental collapse of thick-walled circular cilindres under steady axial tensión and torsión loads and cyclic transient heating. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 21, No. 1, 39-54, 1975